שאלות מייצגות מועדות רשיונות לקראת רשיון חשמלאי מהנדס
מתח נמוך:
מפסקי זרם והגנותיהם

1) באילו הגנות משתמשים במפסקי זרם במתקני חשמל?

2) שרטט והסבר אופיין של מפסק זרם.
3) מדוע יש צורך במפסקי זרם נשלפים?
4) הסבר את המושג מפסק אויר. שרטט עקום הגנה אופיינית למפסק זה. 
5) הסבר את ההבדל בין מפסקי אויר ומפסקי תיבה יצוקה.
6) הסבר את הנתונים הבאים על מפסק זרם: Iu, Icu, Icw.
7) שרטט אופיין מפסק זרם בעל הגנה מסוג LSI. הסבר את האופיין. 
8) לאיזה תחום מתאים כל אחד מחלקי האופיין במפסק זרם בעל אופיין LSI?
9) נתון דף מתוך קטלוג של מפסק זרם. יש להסביר את אופין מפסק הזרם וכן למה משמש כל אחד מתחומי האופיין.
10) יש להסביר את המושגים בהקשר למפסק זרם: STD, LTD, INST.
שיטת הגנה בפני חשמול

11) איפה משתמשים בשיטת הארקה צפה (IT), מה עקרונות שלה ולמה משתמשים בה?
12) עקרון עבודה של משגוח בשיטת הארקה צפה (IT), מה ערך התנגדויות להתראה ולהפסקה?
13) איפה משתמשים בשיטת הארקה באיפוס TN-S ולמה משתמשים בה?
14) מה הבדל בין שיטת איפוס לבין שיטת הארקת הגנה ((TT?
15) הסבר את עיקרון הפעולה של מפסק מגן (פחת)  היכן משתמשים בו (חד פאזי, תלת פאזי, מה מספר המוליכים המחוברים למפסק), 
16) מהם זמני הפעולה והזרמים בהם מגיב מפסק מגן בפני זרם דלף לאדמה?
17) האם מותר לבצע יותר מאיפוס אחד במתקן חשמלי ומדוע?
18) הסבר את ההבדל בין רשת הזנה באמצעות 4 מוליכים ו-5 מוליכים.
19)  הסבר את ההבדלים בין השיטות  TN-S ו TN-C-S. מנה את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהשיטות, מהו ההבדל המהותי בין השיטות?
20) מהי שיטת ההגנה העדיפה, איפוס או הארקת הגנה?
21) האם הגנה בפני חשמול בשיטת איפוס טובה לאתר בניה?
22) אילו שיטת הגנה בפני חשמול ניתן ליישם באתרי בניה?
23) באילו מקרים מותר להגן על מתקן בפני חשמול באמצעות מפסק מגן בפני זרם דלף לאדמה כהגנה בלעדית?
24) הסבר איך מבצעים הארקת יסוד במבנה.
גנרטורים ומערכות אל-פסק
25) מהן שיטות חיבור UPS במתקן חשמלי? מה הבדל בניהן?
26) פרט את אופן החיבור של דיזל-גנרטור במתקן חשמלי – הסבר.
27) מהו מספר הקטבים במפסק גנרטור? מתי משתמשים במפסק בעל 4 קטבים ומתי ניתן להסתפק במפסק בעל 3 קטבים?
כבלים
28) פרט את סוגי הכבלים המשמשים במתקני מתח נמוך.
29) הסבר את המושג N2XY.
זרמי קצר
30) איך אפשר לחשב את זרם הקצר בנקודה כלשהי במתקן?
31) נתון שנאי בהספק 630kVA. מתח הקצר באחוזים שווה ל-6%. חשב את זרם הקצר התלת פאזי על הדקיו.
32) הסבר לאיזו מטרה מחשבים את זרם ההלם במתקן חשמלי.
תכנון מתקני חשמל
33) תאר תכנון של מערכת חשמל במתקן רפואי.
34) תאר תכנון של מערכת חשמל מוגנת התפוצצות.
35) תאר תכנון של מערכת חשמל במתקן חקלאי.
שונות
36) הסבר את הנתונים הרשומים על שנאי זרם.
37) מהן הסכנות באתר בניה? 
38) מה קורה לצרכן תלת מופעי בעת ניתוק מוליך האפס?
39) הסבר את המושג הרמוניות.
40) הסבר את אופן חיבור קבלים לשיפור מקדם הספק במתקני חשמל.
41) נתון שנאי 22/0.4kV על עמוד. לאן יש לחבר את נקודת האפס של השנאי:
א. לעמוד?
ב. עם מוליך נפרד לקונסטרוקציה?
ג. לאדמה במרחק 3 מ' מהעמוד?
ד. לאדמה במרחק 10 מ' מהעמוד?
ה. במתקן הצרכן.
מתח גבוה:
משטר נקודת האפס ברשת מ"ג
1) הסבר מהו תפקידו של סליל כיבוי במתקני מתח גבוה. היכן הוא ממוקם ומהם הפרמטרים עליהם יש להקפיד בעת בחירת סליל כיבוי.
2) הסבר כיצד מתבצע כיבוי הקשת במתקן מתח גבוה המכיל סליל כיבוי.
3) מהו המתח המופיע בפזות התקינות במקרה של קצר חד פזי לאדמה במערכת מתח גבוה בעלת סליל כיבוי?
4) הסבר את נתוני שנאי הזרם שבמתקן.
5) כיצד מתבצעת מדידת הספק במערכת המניה?
6) מה מכיל ארון מניה של חברת החשמל? 
7) נתון שנאי זרם, הסבר את הנתון הרשום עליו 5P10.
8) הסבר כיצד פועל שנאי זרם מסכם.
9) הסבר את תכולת תא המדידה בתוך מסדר בגז SF-6.
10) הסבר את ההבדלים בין שנאי זרם למדידה ושנאי זרם להגנות.
11) הסבר תפקידו של שנאי מתח.
12) הסבר חיבור שנאי מתח במשולש פתוח. למה הוא משמש? איזה ערך צפוי בהדקיו בעת קצר בין מופע לאדמה?
הגנות במתקני מתח גבוה
13) נתון שרטוט של מתקן חשמלי במתח גבוה.הסבר איזו הגנה מופיעה בשרטוט?
14) תאר והסבר מהן ההגנות הקיימות במתקני מתח גבוה.
15) הסבר את עקרון הפעולה של הגנה וואט מטרית.
מגני ברק ומתחי יתר

16) הסבר כיצד יש לחבר מגן ברק במתקני מתח גבוה.
17) בשרטוט מגן ברק מחובר ללא מוליך הארקה. נדרש לזהות מה לא תקין בשרטוט.
18) הסבר את הסיבות להופעת מתחי יתר ברשת החשמל.
19) הסבר את עיקרון פעולה של מגן ברק.
שנאים
20) פרט את סוגי השנאים המוכרים לך.
21) מהם ההבדלים בין סוגי השנאים.
22) הסבר את הפרמטרים המאפיינים שנאי.
23) כשנשרף שנאי מהם המאפיינים שתתחשב בהם בעת בחירת שנאי חליפי?
24) הסבר את הסיבה להופעת זרם חיבור גבוה בשנאי.
מסדרי חשמל במתח גבוה
25) שרטט עקרונית סכמה של מסדר מתח גבוה.

26) להלן שרטוט של מתקן במתח גבוה הסבר את כל אחד ממרכיבי המתקן.
27) הסבר את מבנה מסדר בגז SF6.
28) פרט מרכיבי מסדר בגז SF-6 הנתון בשרטוט.
29) ציין אילו סוגי מסדרים משוריינים קיימים במתקני מתח גבוה.
30) מהו הספק הקצר של חברת החשמל על פיו מחושבים זרמי קצר במתקן מתח גבוה?
